| GUÍA DE LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Didáctica: REDES VIRTUALES (2) |  |  |  |  |  |  |
| Eje Temático: Configuración de routing entre VLAN basado en enlaces troncales 802.1Q |  |  |  |  |  |  |
| No. Guía |  | 3 |  | Resultados de Aprendizaje de la Unidad Didáctica: COMPETENCIAS DISCIPLINARES - Implementa una solución basada en la práctica realizada sobre el enrutamiento InterVLAN. COMPETENCIAS GENÉRICAS - Identifica mediante un caso práctico los diferentes comandos de configuración el uso y ventajas de las InterVLAN en dispositivos activos de capa 2 y 3. - Elabora un informe de investigación relacionando los hallazgos de la misma sobre el concepto de InterVLAN. - Analiza el escenario planteado y ofrece diferentes alternativas de solución integrando criterios y conceptos relacionado con las InterVLAN. - Elabora un cuadro comparativo en el que formula semejanzas y diferencias de uso de las InterVLAN. - Elabora un informe siguiendo una estructura lógica y expresando sus ideas acerca del tema desarrollado. |  |  |
| 4 sesiones |  | 5 y 6 Semana |  |  |  |  |
| Horas de Trabajo |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo con Docente |  | Trabajo Autónomo |  |  |  |  |
| 6 |  | 12 |  |  |  |  |
| Tipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| Grupal | x | Ind |  | Laboratorio Requerido | Aula A 401 |  |
| Introducción |  |  |  |  |  |  |
| Sesión 1 y 2. - En la primera sesión el estudioso se dedicará a realizar toda la implementación de las redes calculadas la configuración de las VLANS y los enlaces troncales sobre la herramienta de simulación packet tracert en la cual profundizará e interiorizará los comandos de la configuración de redes de área local virtuales en equipos cisco. Sesión 3 y 4. - En la Segunda sesión el estudioso se dedicará a realizar toda la implementación de las redes calculadas la configuración de las VLANS y los enlaces troncales sobre los equipos del laboratorio en el cual el estudioso podrá evidenciar que dicha implementación funciona en los equipos físicos. |  |  |  |  |  |  |
| Preguntas Orientadoras |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta orientadora Which of the following encrypts the traffic on a leased line? A. telnet B. ssh C. vtp D. vpn E. dmvpn What does split horizon prevent? A. routing loops, link-state B. routing loops, distance vector C. switching loops, STP D. switching loops, VTP Which two protocols can detect native VLAN mismatch errors? (Choose two.) A. STP B. PAgP C. Cisco Discovery Protocol D. DTP E. VTP |  |  |  |  |  |  |
| Presaberes Requeridos |  |  |  |  |  |  |
| Dear scholar, you must create a “pow toon” describing the utility of the encapsulation 802.1Q command within the configuration of the active computers. Based on the article that is described in the following paragraph, make the conceptual map. As a guide use the document called " Inter bridge VLAN registration protocol for IP subnet VLAN" that you will find in the IEEE Explore database in case you do not know how to enter please refer to the following link. https://javierolo88.github.io/IEEEXPLORER/ |  |  |  |  |  |  |
| Marco conceptual o referencial * |  |  |  |  |  |  |
| “Los switches modernos usan redes de área local virtuales (VLAN) para mejorar el rendimiento de la red mediante la división de grandes dominios de difusión de capa 2 en otros más pequeños. Las VLAN también se pueden usar como medida de seguridad al controlar qué hosts se pueden comunicar. Por lo general, las redes VLAN facilitan el diseño de una red para respaldar los objetivos de una organización. Un segundo método para proporcionar routing y conectividad a varias VLAN es mediante el uso de un enlace troncal 802.1Q entre uno o más switches y una única interfaz del Router. Este método también se conoce como “routing entre VLAN con Router-on-a-stick”. En este método, se divide la interfaz física del Router en varias subinterfaces que proporcionan rutas lógicas a todas las VLAN conectadas. En esta práctica de laboratorio, configurará el routing entre VLAN basado en enlaces troncales y verificará la conectividad a los hosts en diferentes VLAN y con un loopback en el Router”. (CCNA R&S: (2017). (Introduction to Networks. laboratorio 5.1.3.7 Cisco networking academy ver 6.0) Configuración del switch Fuente autor. Cisco networking academy Configuración de la interfaz del Router Fuente autor. Cisco networking academy Verificando la interfaz del Router Fuente: cisco networking academy Elaborar el siguiente montaje el cual puede ser con los equipos disponibles en el laboratorio o en el simulador packet tracert 7.0 Topología Fuente autor. Cisco networking academy Tabla de direccionamiento Dispositivo; Interfaz; Dirección IP; Máscara de subred; Gateway predeterminado. R1; G0/1.1; 192.168.1.1; 255.255.255.0; N/A. R1; G0/1.10; 192.168.10.1; 255.255.255.0; N/A. R1; G0/1.20; 192.168.20.1; 255.255.255.0; N/A. R1; Lo0; 209.165.200.225; 255.255.255.224; N/A. S1; VLAN 1; 192.168.1.11; 255.255.255.0; 192.168.1.1. S2; VLAN 1; 192.168.1.12; 255.255.255.0; 192.168.1.1. PC-A; NIC; 192.168.10.3; 255.255.255.0; 192.168.10.1. PC-B; NIC; 192.168.20.3; 255.255.255.0; 192.168.20.1. - Especificaciones de la asignación de puertos de switch Puertos; Asignaciones; Red. S1 F0/1; Enlace troncal de 802.1Q; N/A. |
| Actividad de Trabajo Autónomo |  |  |  |  |  |  |
| Finalizar la configuración de los equipos activos en el simulador correspondiente. Realizar la documentación requerida para la entrega del laboratorio teniendo en cuenta las instrucciones de la guía. |  |  |  |  |  |  |
| Actividad de Comprobación del Trabajo Autónomo |  |  |  |  |  |  |
| Materiales, equipos e insumos a utilizar |  |  |  |  |  |  |
| Materiales, equipos e insumos proporcionados por la Universidad. Ítem; Cantidad. NIC Ethernet 100/1000; 2. Router (Cisco 2901 con IOS de Cisco versión 15.2(4) M3, imagen universal o similar); 1. switch (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable); 1. Cables de ethernet; 2. Materiales del estudiante. Ítem; Cantidad. Medio de almacenamiento extraíble para guardar el trabajo realizado, o drive en línea; 1. Cables UTP directos categoría 5 o superior ethernet; 2. |
| Precauciones, nivel de riesgo y recomendaciones a considerar |  |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DEL RIESGO; Muy alto; Medio. Alto; Bajo. FACTORES DE RIESGO; CÓMO MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGO. Eléctrico - Ergonómica ·; Tener cuidado en la manipulación de los equipos activos Manejar posturas correctas frente al computadora para las clases.. RECOMENDACIONES, CONSIDERACIONES PARA EL USO DE MATERIAL Y EPP. - Identificar y conocer el protocolo de seguridad de laboratorios de informática - No entrar a internet sin autorización del docente - No ejecutar programas sin autorización del docente. - No instalar en los equipos Software de ninguna índole - No trasladar equipos de cómputo de su módulo sin autorización del personal del área. - Cuidar sus objetos personales. - Cada alumno tiene como responsabilidad recibir las actividades de cada clase y apropiarse del material necesario para el desarrollo de las mismas - Es prohibido el ingreso o consumo de alimentos, bebidas, chicle... dentro de la sala, también el uso e ingreso de dispositivos como celulares, u otro dispositivo electrónico memorias sin autorización. - No conectar ni desconectar dispositivos como teclados, mouse o conexiones, en caso de anomalía avisar al profesor para realizar cambios o conexiones. - El trabajo debe hacerse en silencio, evitando las reuniones o interrumpiendo las actividades de otros usuarios. - Cuide el buen funcionamiento del equipo, evite cambiar configuraciones o intervenir los programas y propiedades del sistema operativo, el auxiliar de laboratorio es el único autorizado. - Todo dispositivo (teclado o mouse) que se pierda o se dañe con intención deberá ser repuesto por el estudiante o el grupo completo. - No portar maletines, o morrales estos deben quedar depositados en los lockers destinados para ello. En caso de duda pida el respectivo candado con los auxiliares de cada laboratorio. - Antes de configurar algún dispositivo electrónico del laboratorio descárguese estáticamente, tocando algún material de madera, evitando la descarga electrostática. - No rayar mesas, sillas, paredes y equipos, cuidar el aseo y orden de su puesto de trabajo - Se prohíbe el ingreso o exploración de páginas no autorizadas y pornográficas, es causal de sanción y expulsión (vetado) de la sala de informática por varias sesiones. - Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta práctica de laboratorio. - Realice estos pasos en todos los routers y switches asignados a esta práctica antes de continuar.. CONSIDERACIONES ÉTICAS. - Tener siempre presente el código de ética del ingeniero de software en especial el ítem relacionado con: - Colegas: Cada ingeniero deberá apoyar y ser justos con los colegas, motivando a sus colegas sujetándose al código, ayudando también a su desarrollo profesional, reconocer los trabajos de otros y abstenerse a atribuirse de méritos indebidos, revisar los trabajos de manera objetiva, sincera y propiamente documentada.. |
| Procedimiento y Metodología de la práctica |  |  |  |  |  |  |
| - Sesión 1 y 2: - En la primera sesión el estudioso se dedicará a realizar toda la implementación de las redes calculadas la configuración de las VLANS y los enlaces troncales sobre la herramienta de simulación packet tracert en la cual profundizará e interiorizará los comandos de la configuración de redes de área local virtuales en equipos cisco. - Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos - En la parte 1, configurará la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host, los switches y el Router. - realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología. - configurar los equipos host. - inicializar y volver a cargar los routers y switches, según sea necesario. - configurar los parámetros básicos para cada switch. - Desactive la búsqueda del DNS. - Configure los nombres de los dispositivos como se muestra en la topología. - Asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty. - Configure logging synchronous para la línea de consola. - Configure la dirección IP que se indica en la tabla de direccionamiento para la VLAN 1 en ambos switches. - Configure el gateway predeterminado en los dos switches. - Desactive administrativamente todos los puertos que no se usen en el switch. - Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio - configurar los parámetros básicos para el router. - Desactive la búsqueda del DNS. - Configure los nombres de los dispositivos como se muestra en la topología. - Configure la dirección IP Lo0, como se muestra en la tabla de direccionamiento. No configure las subinterfaces en esta instancia; esto lo hará en la parte 3. - Asigne cisco como la contraseña de consola y la contraseña de vty. - Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado. - Configure logging synchronous para evitar que los mensajes de consola interrumpan la entrada de comandos. - Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio - Parte 2: configurar los switches con las VLAN y los enlaces troncales - En la parte 2, configurará los switches con las VLAN y los enlaces troncales. - Nota: los comandos requeridos para la parte 2 se proporcionan en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar el S1 y el S2 sin consultar el apéndice. - Configurar las VLAN en S1. - En el S1, configure las VLAN y los nombres que se indican en la tabla Especificaciones de la asignación de puertos de switch. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - En el S1, configure la interfaz conectada al R1 como enlace troncal. También configure la interfaz conectada al S2 como enlace troncal. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - En el S1, asigne el puerto de acceso para la PC-A a la VLAN 10. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - configurar las VLAN en el switch 2. - En el S2, configure las VLAN y los nombres que se indican en la tabla Especificaciones de la asignación de puertos de switch. - En el S2, verifique que los nombres y números de las VLAN coincidan con los del S1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - En el S2, asigne el puerto de acceso para la PC-B a la VLAN 20. - En el S2, configure la interfaz conectada al S1 como enlace troncal. - Parte 3: configurar routing entre VLAN basado en enlaces troncales - En la parte 3, configurará el R1 para enrutar a varias VLAN mediante la creación de subinterfaces para cada VLAN. Este método de routing entre VLAN se denomina “router-on-a-stick”. - Nota: los comandos requeridos para la parte 3 se proporcionan en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar el routing entre VLAN basado en enlaces troncales o con router-on-a-stick sin consultar el apéndice. - configurar una subinterfaz para la VLAN 1. - Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 1 y use el 1 como ID de la subinterfaz. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 1. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - Configure la subinterfaz con la dirección IP de la tabla de direccionamiento. En el espacio proporcionado, escriba el comando que utilizó. - ________________________________________________________________________________ - configurar una subinterfaz para la VLAN 10. - Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 10 y use el 10 como ID de la subinterfaz. - Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 10. - Configure la subinterfaz con la dirección de la tabla de direccionamiento. - configurar una subinterfaz para la VLAN 20. - Cree una subinterfaz en la interfaz G0/1 del R1 para la VLAN 20 y use el 20 como ID de la subinterfaz. - Configure la subinterfaz para que opere en la VLAN 20. - Configure la subinterfaz con la dirección de la tabla de direccionamiento. - habilitar la interfaz G0/1. - Habilite la interfaz G0/1. En el espacio proporcionado, escriba los comandos que utilizó. - ____________________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________________ - Verifique la conectividad. - Introduzca el comando para ver la tabla de routing en el R1. ¿Qué redes se enumeran? - ____________________________________________________________________________ - ¿Es posible hacer ping de la PC-A al gateway predeterminado de la VLAN 10? _____ - ¿Es posible hacer ping de la PC-A a la PC-B? _____ - ¿Es posible hacer ping de la PC-A a la interfaz Lo0? _____ - ¿Es posible hacer ping de la PC-A al S2? _____ - Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, resuelva los problemas de configuración y corrija los errores. Reflexión - ¿Cuáles son las ventajas del routing entre VLAN basado en enlaces troncales comparado con el routing entre VLAN con router-on-a-stick? - ____________________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________________ - Apéndice A: comandos de configuración Switch S1 - S1(config)# vlan 10 - S1(config-vlan)# name Students - S1(config-vlan)# vlan 20 - S1(config-vlan)# name Faculty - S1(config-vlan)# exit - S1(config)# interface f0/1 - S1(config-if)# switchport mode trunk - S1(config-if)# interface f0/5 - S1(config-if)# switchport mode trunk - S1(config-if)# interface f0/6 - S1(config-if)# switchport mode access - S1(config-if)# switchport access vlan 10 Switch S2 - S2(config)# vlan 10 - S2(config-vlan)# name Students - S2(config-vlan)# vlan 20 - S2(config-vlan)# name Faculty - S2(config)# interface f0/1 - S2(config-if)# switchport mode trunk - S2(config-if)# interface f0/18 - S2(config-if)# switchport mode access - S2(config-if)# switchport access vlan 20 Router R1 - R1(config)# interface g0/1.1 - R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 - R1(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 - R1(config-subif)# interface g0/1.10 - R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 - R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 - R1(config-subif)# interface g0/1.20 - R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 - R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 - R1(config-subif)# exit - R1(config)# interface g0/1 - R1(config-if)# no shutdown - Sesión 3 y 4: - En la Segunda sesión el estudioso se dedicará a realizar toda la implementación de las redes calculadas la configuración de las VLANS y los enlaces troncales sobre los equipos del laboratorio en el cual el estudioso podrá evidenciar que dicha implementación funciona en los equipos físicos. |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Entrega – Informe de Laboratorio |  |  |  |  |  |  |
| - Formato de pdf con la resolución de la actividad utilizando normas APA. - Pkt de las actividades solicitadas en packet tracert. |  |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación – Práctica de Laboratorio |  |  |  |  |  |  |
| INDIVIDUAL; CRITERIOS DE EVALUACIÓN; NOTA. Habilidad; Estudiante; 0 – 1,5; 1,6 - 2,9; 3,0 - 3,9; 4,0 - 4,5; 4,6 - 5,0. 1. Configura los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; No configura los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; Identifica parcialmente los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; Corrige los diferentes errores básicos de creación de uso y creación de INTERVLAN; Configura mediante los diferentes comandos los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; Analiza los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN emite conclusiones sobre la misma.. 2. Describe los parámetros de uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos capa 3 o routers, sus ventajas y desventajas, su estructura y función a nivel de redes LAN y WAN.; No diferencia las ventajas y desventajas de los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; Identifica algunas ventajas y desventajas de creación y uso de las INTERVLAN; Comprende las ventajas y desventajas de la creación de las redes privadas virtuales VLAN; Define y argumenta los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN; Sintetiza y concluye los parámetros básicos de uso y creación de INTERVLAN. Emite sus propias conclusiones.. 3. Cuida, respeta y exige respeto frente a la interacción con sus pares y docentes, acerca de uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3, o routers; Frecuentemente reprocha el trabajo de sus pares y docente, y justifica sus carencias en el trabajo en grupo acerca del uso y creación de INTERVLAN; A veces muestra una actitud favorable frente a la clase y se limita a responder por las condiciones básicas de uso y creación de INTERVLAN; Muestra una actitud favorable frente a la clase e interactúa ocasionalmente con sus pares y docente sobre el uso y creación de INTERVLAN; Muestra una buena actitud frente a la clase e interactúa con sus pares y docente sobre el uso y creación de INTERVLAN; Muestra una sobresaliente actitud frente a la clase e interactúa frecuentemente con sus pares y docente sobre el uso y creación de INTERVLAN. 4. Practica el uso de lenguaje escrito como medio de identificación y diferenciación en la elaboración de informes referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; No construye el informe de laboratorio referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Construye el informe de laboratorio de manera incompleta referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Construye el informe de laboratorio de acuerdo a los requerimientos mínimos referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Construye de buena manera el informe de laboratorio referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Construye de manera sobresaliente el informe de laboratorio referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers. 5. Realiza la búsqueda bibliográfica en fuentes confiables que permitan dar respuesta a las situaciones problema evidenciados en la consulta previa y en el informe de laboratorio referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; No utilizó bibliografía referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Utilizó bibliografía, pero no realizó las citaciones referentes al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Utilizó bibliografía no científica o educativa referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; La bibliografía reseñada no corresponde con las citas empleadas en la investigación referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers; Uso bibliografía y realizó las citaciones correspondientes de forma adecuada referente al uso y creación de INTERVLAN en dispositivos activos de capa 3. o Routers. Total; Total = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) / 5. |
| Palabras Clave |  |  |  |  |  |  |
| Redes Virtuales De Área Local, InterVLAN, Switch, redes virtuales VLAN, Router, Puertos troncales. |  |  |  |  |  |  |
| Bibliografía Recomendada |  |  |  |  |  |  |
| Tanembaum, Andrew S. (2003). Redes de Computadoras. Méjico, Pearson Education S.A.. Commer, Douglas E. (2000). Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP. Méjico Prentice Hall S.A.. Padilla, (2014) . infraestructuras y redes de telecomunicación pearson E-BOOK; DC-EBOOK REDES DE COMPUTADORAS,. Díaz, G., Alzórriz, I., & Castro, M. (2014). Procesos y Herramientas para la seguridad de redes. España: Publicaciones UNED.. |
| Control de cambios |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Actualización |  |  |  | Descripción |  | Participantes |
| julio de 2026 |  |  |  | actualización |  | Robert Osorio Torres |