LABORATORIO CREACIÓN DE VLANS, TRUNKING, DNS Y HTTP

Objetivo

Configuración de una topología para manejo de redes virtuales utilizando Trunking, DNS y HTTP.

TOPOLOGIA

| Red | Dirección de Red |
| --- | --- |
| VLAN 10 | 10.0.0.0 |
| VLAN 20 | 20.0.0.0 |

| Componentes | Cantidad | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Computadores | 6 |  |
| Switch | 2 | 2950T-24 |
| Router | 2 | 2620XM |
| Cable | 3 | Uno a Uno |
| Cable | 2 | Serial CabV35 |
| Cable | 1 | Consola (Pc Switch) |

- Configuración del switch de las VLAN.

Switch>enable

Switch(Config) # configure terminal

Switch(Config) # hostname sw1

Realizamos la configuración de una línea para acceder remotamente

Sw1(Config) # line vty 0 4

Se le asigna una contraseña para el acceso. (Remoto o local)

Sw1(Config-line) # pass cisco

Sw1(Config-line) # login

Sw1(Config-line) # exit

Sw1(Config) # enable pass cisco

Asignamos la IP para interface con el router y la pasarela.

Sw1(Config) # interface vlan 1

Sw1(Config) # ip addr 1.0.0.2 255.0.0.0

Sw1(Config-if) # no sh

Sw1(Config-if) # exit

Sw1(Config) #ip default-gateway 1.0.0.1

Sw1(Config) #exit

Sw1# vlan database

Sw1(vlan) # vlan 10 name INGENIERIA

Sw1(vlan) # vlan 20 name VENTAS

Sw1(vlan)# exit

Configuración de la vlan 10 por el Puerto 2

Sw1# conf t

Sw1(config)# int fa0/2

Sw1(config-if)# switchport mode access

Sw1(config-if)# switchport access vlan 10

Configuración de la vlan 20 por el Puerto 4

Sw1(config)# int fa0/4

Sw1(config-if)# switchport mode access

Sw1(config-if)# switchport access vlan 20

Sw1(config-if)# exit

Definimos el puerto fast ethernet 1 para realizar el trunk.

Sw1(config)# int fa0/1

Sw1(config-if)# switchport mode trunk

Configuración del Router.

Router0>enable

Router0(config)# conf term

Definimos el Puerto para trunk.

Router0(config)# int fa0/0

Router0(config-if)# no sh

Router0(config-if)#exit

Router0(config-if)#int fa0/0.1

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 1 native

Router(config-subinf)# ip add 1.0.0.1 255.0.0.0

Router(config-subinf)#int fa0/0.2

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subinf)# ip add 10.0.0.1 255.0.0.0

Router(config-subinf)#int fa0/0.3

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subinf)# ip add 20.0.0.1 255.0.0.0

Se debe configurar el protocol RIP en los puertos seriales

Router(config)# interface serial 0/0                  ó  Router(config)# int s0/0

Router(config-if)# ip addr 201.100.11.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 128000                 (Sincronización transferencia)

Router(config-if)#exit

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 201.100.11.0

Router(config-router)#network 219.17.100.0

Router(config-router)#network 223.8.151.0

Configuración de los PCs

| Computador | Dirección IP | Mascara de Red |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 10.0.0.2 | 255.0.0.0 |
| PC1 | 20.0.0.2 | 255.0.0.0 |
| PC2 | 219.17.100.3 |  |
| PC3 | 223.8.151.3 |  |
| Servidor DNS | 219.17.100.2 |  |
| Servidor WEB | 223.8.151.2 |  |
| Computador | Gateway |  |
| PC0 |  |  |
| PC1 |  |  |
| PC2 |  |  |
| PC3 |  |  |
| Servidor DNS |  |  |
| Servidor WEB |  |  |

- Configurar el Router 1 para que la topología funcione.

- Configurar los PC con el DNS definido.

- Configurar el DNS con la siguiente información: www.teleinfo.com: 219.17.100.2.

- Configurar el servidor Web con:

<html>

<center><font size='+2' color='blue'>Teleinformática 3</font></center>

<hr>Servidor Teleinformática 3. Bienvenido

<p>Enlaces:

<br><a href='helloworld.html'>Página pequeña.</a>

<br><a href='copyrights.html'>Derechos de Autor</a>

</html>

- Ip address

Pruebas:

- Realizar ping de una Vlan a otra.

- Realizar ping de los pc del Switch0 a los servidores DNS y HTTP

Telnet

- Realizar un telnet al Switch0  (1.0.0.2) y dar el comando show vlan desde el pc conectado al puerto 4 del mismo switch.

- Preguntas.

Qué es trunkig?

Para que se hacen las Vlans?

GLOSARIO

Encapsulación (Encapsulation). Es un protocolo del nivel de transporte que puede encapsular una amplia variedad de tipos de protocolos diferentes dentro de túneles IP, creando una red punto a punto entre dos máquinas que estén comunicándose por este protocolo. Su uso principal es crear túneles VPN.

Fuente(http://es.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation).

(PDU Protocol Data Unit) Contiene datos e información de control:

Dirección: la dirección del emisor y/o destinatario debe ser indicada.

Código de detección de errores: Se incluye algún tipo de secuencia de comprobación de la trama para detectar la ocurrencia de errores.

Control de protocolo: Se incluye información adicional para implementar las funciones de los protocolos.

La adición de información de control a los datos es lo que se conoce como encapsulamiento.

Fuente (Comunicaciones y Redes de Computadores. William Stallings, Prentice Hall-2004)

Trunk (Troncal ). En el contexto de las VLANs, el término trunk (‘troncal’) designa una conexión de red que transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas (o tags) insertadas en sus paquetes. Dichos trunks deben operar entre tagged ports (‘puertos etiquetados’) de dispositivos con soporte de VLANs, por lo que a menudo son enlaces conmutador a conmutador o conmutador a enrutador más que enlaces a nodos. (Para mayor confusión, el término trunk también se usa para lo que Cisco denomina «canales»; véase agregado de enlaces). Un enrutador (conmutador de nivel 3) funciona como columna vertebral para el tráfico de red transmitido entre diferentes VLANs.

En los dispositivos Cisco, VTP (VLAN Trunking Protocol) permite definir dominios de VLAN, lo que facilita las tareas administrativas. VTP (Cisco) también permite «podar», lo que significa dirigir tráfico VLAN específico sólo a los conmutadores que tienen puertos en la VLAN destino. Fuente(http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN).

RIP (Routing Information Protocol - Protocolo de encaminamiento de información). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por los routers (enrutadores), aunque también pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de redes IP.

RIP utiliza UDP para enviar sus mensajes y el puerto 520. Calcula el camino más corto hacia la red de destino usando el algoritmo del vector de distancias. La distancia o métrica está determinada por el número de saltos de router hasta alcanzar la red de destino.

Fuente(http://es.wikipedia.org/wiki/RIP_(protocolo)).