LABORATORIO CREACIÓN DE VLANS

Objetivo

Configuración de una topología para manejo de redes virtuales utilizando Trunking.

TOPOLOGIA

| Red | Dirección de Red |
| --- | --- |
| VLAN 10 | 10.0.0.0 |
| VLAN 20 | 20.0.0.0 |

| Componentes | Cantidad | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Computadores | 2 |  |
| Switch | 1 | 2950T-24 |
| Router | 1 | 2620XM |
| Cable | 3 | Uno a Uno |

- Configuración del switch.

Switch>enable

Switch(Config) # configure terminal

Switch(Config) # hostname sw1

Realizamos la configuración de una línea para acceder remotamente

Sw1(Config) # line vty 0 4

Se le asigna una contraseña para el acceso. (Remoto o local)

Sw1(Config-line) # pass cisco

Sw1(Config-line) # login

Sw1(Config-line) # exit

Sw1(Config) # enable pass cisco

Asignamos la IP para interface con el router y la pasarela.

Sw1(Config) # interface vlan 1

Sw1(Config) # ip addr 1.0.0.2 255.0.0.0

Sw1(Config-if) # no sh

Sw1(Config-if) # exit

Sw1(Config) #ip default-gateway 1.0.0.1

Sw1(Config) #exit

Sw1# vlan database

Sw1(vlan) # vlan 10 name INGENIERIA

Sw1(vlan) # vlan 10 name VENTAS

Sw1(vlan)# exit

Configuración de la vlan 10 por el Puerto 2

Sw1# conf t

Sw1(config)# int fa0/2

Sw1(config-if)# switchport mode access

Sw1(config-if)# switchport access vlan 10

Configuración de la vlan 20 por el Puerto 4

Sw1(config)# int fa0/4

Sw1(config-if)# switchport mode access

Sw1(config-if)# switchport access vlan 20

Sw1(config-if)# exit

Definimos el puerto fast ethernet 1 para realizar el trunk.

Sw1(config)# int fa0/1

Sw1(config-if)# switchport mode trunk

Configuración del Router.

Router0>enable

Router0(config)# conf term

Definimos el Puerto para trunk.

Router0(config)# int fa0/0

Router0(config-if)# no sh

Router0(config-if)#exit

Router0(config-if)#int fa0/0.1

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 1 native

Router(config-subinf)# ip add 1.0.0.1 255.0.0.0

Router(config-subinf)#int fa0/0.2

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 10

Router(config-subinf)# ip add 10.0.0.1 255.0.0.0

Router(config-subinf)#int fa0/0.3

Router(config-subinf)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-subinf)# ip add 20.0.0.1 255.0.0.0

Configuración de los PCs

| Computador | Dirección IP |
| --- | --- |
| PC0 | 10.0.0.2 |
| PC1 | 20.0.0.2 |
| Computador | Gateway |
| PC0 |  |
| PC1 |  |

Ip address

Pruebas a realizar ping de una Vlan a otra.

Realizar un telnet al switch (1.0.0.2) y dar el comando sh vlan.

Preguntas.

Qué es trunkig?

Para que se hacen las Vlans?

GLOSARIO

Encapsulación (Encapsulation). Es un protocolo del nivel de transporte que puede encapsular una amplia variedad de tipos de protocolos diferentes dentro de túneles IP, creando una red punto a punto entre dos máquinas que estén comunicándose por este protocolo. Su uso principal es crear túneles VPN.

Fuente(http://es.wikipedia.org/wiki/Generic_Routing_Encapsulation).

Trunk (Troncal ). En el contexto de las VLANs, el término trunk (‘troncal’) designa una conexión de red que transporta múltiples VLANs identificadas por etiquetas (o tags) insertadas en sus paquetes. Dichos trunks deben operar entre tagged ports (‘puertos etiquetados’) de dispositivos con soporte de VLANs, por lo que a menudo son enlaces conmutador a conmutador o conmutador a enrutador más que enlaces a nodos. (Para mayor confusión, el término trunk también se usa para lo que Cisco denomina «canales»; véase agregado de enlaces). Un enrutador (conmutador de nivel 3) funciona como columna vertebral para el tráfico de red transmitido entre diferentes VLANs.

En los dispositivos Cisco, VTP (VLAN Trunking Protocol) permite definir dominios de VLAN, lo que facilita las tareas administrativas. VTP (Cisco) también permite «podar», lo que significa dirigir tráfico VLAN específico sólo a los conmutadores que tienen puertos en la VLAN destino. Fuente(http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN).